项目公示信息

一、成果名称：废弃生物质和电池的资源化利用

二、完成单位：西安文理学院、榆林市天润化工有限公司

三、完成人：孙平、赵春宝、李学坤、张云、苗月琦、朱奕璇、高国磊、高凯、王燕、杨海潮

四、成果简介：

资源是人类赖以生存的根本，资源的有效利用一直是科技发展的重点之一。本成果基于资源有的效利用为的出发点，选择废弃物的回收与再利用为目标，以羽毛、畜禽粪便、纤维素等生物质以及废旧电池中的活性炭为研究对象，通过与煤化工、水处理、锌-空气电池等过程的耦合与连接，实现了废弃生物质和废旧电池活性炭的资源化利用。

1 生猪养殖废弃物制备生物质水煤浆并应用于工业生产

该成果是以生猪养殖废弃物与煤共混，通过调节pH值、研磨等工艺制备生物质水煤浆。在不改变现有设备的条件下，所制备的生物质水煤浆的浓度、稳定性和流动性均优于传统工艺制备的水煤浆。且水煤浆的稳定性随着生物质添加量的增加而增加。最高干基添加剂可达干基煤的1.5%，生物质水煤浆固含量可达到62%，其表观粘度1052±20mPa·s。即用生猪粪便等直接代替了1.5%的煤，又取消了水煤浆添加剂，使生物质的资源化利用与节煤产生耦合效应，经济效益非常显著。该方法不需要改变现有制浆工艺流程和设备，易于实现工业应用，经与合作企业（榆林市天润化工有限公司）共同开发出基于生猪养殖废弃物的水煤浆添加剂已经为所服务企业提供了3年的实际使用，各项工艺指标均完全符合生产要求，已为合作企业新增利润23万元。该技术在煤化工企业和养殖企业直接连接将有更大效益。按年产60万砘甲醇项目的一般情况进行核算，年节约成本可达600万元。

2 利用羽毛制备生物质水煤浆并进入工业应用阶段

该成果是基于大量羽毛被废弃的现状，依据羽毛的角蛋白成分，采用碱性水解或碱性水解并磺化的方法，成功制得能够作为水煤浆添加剂羽毛水解液和磺化水解液。利用该生物质水煤浆添加剂完全代替工业水煤浆添加剂，制备的生物质水煤浆的浓度、稳定性和流动性均优于传统工艺制备的水煤浆。该技术已与西安渭河家禽育种有限公司签订专利授权使用协议，正在进行生产准备，后续工业应用试验也将尽快展开。该技术为羽毛与煤化工的技术耦合式资源化利用开辟了一条新途径。

3 超临界二氧化碳可降粘输送水煤浆技术正在转向超临界二氧化碳输送油煤浆领域推广

该成果是在生物质水煤浆的研究基础上，针对水煤浆的粘度过大而使水煤浆浓度的提高出现瓶颈的问题，通过对水煤浆和超临界二氧化碳技术的结合，开发出了一种超临界二氧化碳输送水煤浆的新方法。在水煤浆添加剂存在下，在常温常压条件下制备水煤浆，然后在高压混合罐中与超临界二氧化碳混合，形成水煤浆超临界二氧化碳混合物。由于超临界二氧化碳的加入，使水煤浆的粘度显著降低，为水煤浆的远程输送提供了新方法。基于超临界二氧化碳的疏水特性，该技术可扩展至油煤浆的输送。目前正在通过秦创原等多平台进行超临界二氧化碳降粘输送油煤浆的推广。为二氧化碳的再利用提供新的途径。

4 废酸处理羽毛选择性富集水中重金属铬（VI）已完成论文发表，正在进行应用推广

该成果为了拓展废弃羽毛的资源化利用途径，利用羽毛中含有酰胺、胺基等易与酸形成胺正离子的特点，用废弃稀酸处理羽毛。对酸处理羽毛的结构和性质进行了系统研究。依据酸处理羽毛中形成胺正离子的特点，将其应用于废水中铬（VI）的吸附。通过间歇法和固定床法对酸处理羽毛吸附铬（VI）的系统研究，明确了酸处理羽毛对铬（VI）表现出了很强的选择性吸附能力，对金属阳离子没有吸附能力，在常见阴离子如Cl-、NO3-、SO42-等离子存在下，也表现出了非常好的选择性。利用固定床吸附对吸附、脱附和再生工艺进行了优化，为将羽毛同时处理废酸和废水中铬（VI）的富集的工业应用奠定了基础。该成果正在通过秦创原等多平台推广应用。

5 废旧锂离子电池正、负极材料同步回收再利用已完成论文发表，正在进行应用推广

该成果针对废旧锂离子电池回收行业主要集中于贵金属材料回收，而优质的负极石墨粉被废弃的现状，开发了废旧锂离子电池正、负极材料同步回收再利用工艺路线，并以回收负极石墨粉制备了高附加值石墨烯、膨胀石墨新型炭材料，以其作为超级电容器电极材料，表现出了良好电化学性能。该工艺路线实现了废旧锂离子电池正、负极材料的同步回收、负极石墨粉高附加值再利用和废硫酸的循环使用，对完善废旧锂离子电池回收产业链和促进废旧锂离子电池回收行业的健康发展具有积极推动作用。该成果正在通过秦创原等多平台推广应用。

五、完成人合作关系情况：

| 序号 | 合作方式 | 合作关系人及排名 | 合作时间 | 合作成果 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共同知识产权 | 孙平/1，张云/2，李学坤/4，朱奕璇/7 | 2014-2017 | 发明专利利用禽畜养殖废弃物制备的生物质水煤浆 | 发明专利利用禽畜养殖废弃物制备的生物质水煤浆 |
| 2 | 共同知识产权 | 孙平/1，李学坤/4，高国磊/6 | 2014-2016 | 利用羽毛制备的生物质水煤浆 | 发明专利利用羽毛制备的生物质水煤浆 |
| 3 | 共同知识产权 | 孙平/1，李学坤/2，苗月琦/4 | 2013-2015 | 发明专利一种超临界二氧化碳降粘远程输送水煤浆的方法. | 发明专利一种超临界二氧化碳降粘远程输送水煤浆的方法 |
| 4 | 论文合著 | 高凯/1赵春宝/2* | 2017-2018 | 废旧锂电池负极石墨粉制备 石墨烯及其电化学研究 | 废旧锂电池负极石墨粉制备石墨烯及其电化学研究_高凯 |
| 5 | 论文合著 | 王燕/1，杨海潮/3，赵春宝/5* | 2018-2019 | 论文废旧锂电池基膨胀石墨制备及电化学性能研究 | 废旧锂电池基膨胀石墨制备及电化学性能研究_王燕 |
| 6 | 论文合著 | 孙平/1，张云/2，李学坤/3，朱奕璇/6 | 2014-2016 | 论文生猪养殖废弃物制备生物质水煤浆的研究 | 论文生猪养殖废弃物制备生物质水煤浆的研究应用化工 |
| 7 | 论文合著 | 孙平/1，张云/2，李学坤/4 | 2014-2016 | 论文水解羽毛制备水煤浆添加剂的研究 | 论文水解羽毛制备水煤浆添加剂的研究_化学工程师 |
| 8 | 论文合著 | 孙平/1，张云/2，苗月琦/3，李学坤/5 | 2013-2017 | 论文超临界CO2输送水煤浆的流体粘度研究 | 论文超临界CO_2输送水煤浆的流体粘度研究_应用化工 |
| 9 | 共同立项 | 孙平/2，赵春宝/7 | 2020-2022 | 西安文理学院科研团队——环境友好治理材料 | 西安文理学院科研团队建设目标任务书 |
| 10 | 论文合著 | 孙平1/，李学坤/4 | 2017-2020 | 论文酸化羽毛选择性吸附水中的铬（VI） | 酸化羽毛选择性吸附水中的铬（VI） |

六、代表性论文专著目录：

| 序号 | 论文著作名称 | 刊名 | 发表时间 | 年卷页码(xx年xx卷xx页) | 作者 | 通讯作者(含共同作者) | 第一作者(含共同作者) | 国内作者(中文名) | 他引总次数 | 检索数据库 | 知识产权是否归国内所有 | 参与人 (成果完成人) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生猪养殖废弃物制备生物质水煤浆的研究 | 应用化工 | 2016/3/1 | 2016, 45, 574-576,581 | 孙平，张云，李学坤，石奇，周跃花，朱奕璇 | 孙平 | 孙平 | 孙平，张云，李学坤，石奇，周跃花，朱奕璇 | 11 | CNKI中国知网 | 是 | 孙平;李学坤;张云;朱奕璇; |
| 2 | 水解羽毛制备水煤浆添加剂的研究 | 化学工程师 | 2017/4/25 | 2017, 4, 13-20 | 孙平，张云，刘蕊，李学坤，周跃花，薛敏 | 孙平 | 孙平 | 孙平，张云，刘蕊，李学坤，周跃花，薛敏 | 3 | CNKI中国知网 | 是 | 孙平;李学坤;张云; |
| 3 | 超临界CO2输送水煤浆的流体粘度研究 | 应用化工 | 2017/8/31 | 2017, 11, 2284-2286 | 孙平，张云，苗月琦，周跃花，李学坤，李树娜 | 孙平 | 孙平 | 孙平，张云，苗月琦，周跃花，李学坤，李树娜 | 5 | CNKI中国知网 | 是 | 孙平;李学坤;张云;苗月琦; |
| 4 | Acidification Chicken Feather as Sorbent for Selectively Achicken feather as sorbent for selectively adsorbing of Cr(VI) ions in aqueous solution. | Materials Today Communications | 2020/6/16 | 2020, 24, 101358-101362 | Ping Sun, Gang Zhu, Tao Li, Xuekun Li, Qi Shi, Min Xue, Beibei Li | Ping Sun | Ping Sun | 孙平，朱刚，李桃，李学坤，石奇，薛敏，李蓓蓓 | 8 | Web of Science | 是 | 孙平;李学坤; |
| 5 | 废旧锂电池负极石墨粉制备 石墨烯及其电化学研究 | 化学工程师 | 2018/8/9 | 2018, 11, 5-7 | 高凯，赵春宝，冯硕，刘浩 | 赵春宝 | 高凯 | 高凯，赵春宝，冯硕，刘浩 | 4 | CNKI中国知网 | 是 | 赵春宝;高凯; |
| 6 | 废旧锂电池基膨胀石墨制备及电化学性能研究 | 西安文理学院学报(自然科学版) | 2020/10/15 | 2020, 4, 84-87 | 王燕，韩敏，杨海潮，王莹，赵春宝 | 赵春宝 | 王燕 | 王燕，韩敏，杨海潮，王莹，赵春宝 | 1 | CNKI中国知网 | 是 | 赵春宝;王燕;杨海潮; |

七、主要知识产权（标准、规范）目录：

主要知识产权（标准、规范）目录

| 序号 | 知识产权 类别 | 知识产权 名称 | 国家 （地区） | 授权号 （批准号） | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 发明专利 | 利用禽畜养殖废弃物制备的生物质水煤浆 | 中国 | CN201410436532X | 2016/9/21 | 2242080 | 西安文理学院，榆林市天润化工有限公司 | 孙平，张云，黄晔，李学坤，杨菊香，薛敏，朱奕璇 |
| 3 | 发明专利 | 利用羽毛制备的生物质水煤浆 | 中国 | CN2014104877879 | 2014/9/22 | 1845174 | 西安文理学院 | 孙平，薛敏，杨菊香，李学坤，刘蕊，高果磊 |
| 4 | 发明专利 | 一种超临界二氧化碳降粘远程输送水煤浆的方法 | 中国 | CN2014104324828 | 2015/12/30 | 1889669 | 西安文理学院 | 孙平，李学坤，杨菊香，薛敏，苗月琦 |